# 有间隙结构接触-PDMS

报告日期

2026年10月16日 下午3:53:52

目录

1.	全局定义

1.1.	参数

2.	组件 1

2.1.	定义

2.2.	几何 1

2.3.	材料

2.4.	固体力学

2.5.	网格 1

3.	罚函数

3.1.	稳态

4.	结果

4.1.	数据集

4.2.	绘图组

# 全局定义

| 日期 | 2026年10月16日 下午12:55:58 |
| --- | --- |

全局设置

| 名称 | 有间隙结构接触-PDMS.mph |
| --- | --- |
| 路径 | D:\aaa研究生\摩擦发电\有间隙结构接触-PDMS.mph |
| 版本 | COMSOL Multiphysics 6.3 (开发版本: 290) |

使用的产品

非线性结构材料模块

结构力学模块

COMSOL Multiphysics

计算机信息

| CPU | AMD64 Family 25 Model 117 Stepping 2, 8 内核数, 15.31 GB RAM |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 |

## 参数

参数 1

| 名称 | 表达式 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 70[GPa] | 7E10 Pa | 铝块的杨氏模量 |
| E2 | 210[GPa] | 2.1E11 Pa | 圆柱体的杨氏模量 |
| nu0 | 0.3 | 0.3 | 泊松比 |
| Fn | 5[kN] | 5000 N | 外部载荷 |
| E_star | 2*E1*E2/((E1 + E2)*(1 - nu0^2)) | 1.1538E11 Pa | 组合杨氏模量 |
| R | 50[mm] | 0.05 m | 组合半径 |
| d | 200[mm] | 0.2 m | 铝块宽度 |
| th | 1[mm] | 0.001 m | 厚度 |
| lc | 10[mm] | 0.01 m | 估计的接触长度 |
| a | sqrt(8*Fn*R/(pi*E_star*th)) | 0.0023489 m | 解析接触长度 |
| pmax | sqrt(Fn*E_star/(2*pi*R*th)) | 1.3551E9 N/m² | 最大接触压力 |
| dist | 1[mm] | 0.001 m | 零件之间的初始距离 |
| k | 1 | 1 | 弹簧系数 |
| qwe | Fn/dist | 5E6 N/m |  |
| RampFactor | 0 | 0 |  |
| P0 | 10[kPa] | 10000 Pa |  |

# 组件 1

## 定义

### 坐标系

#### 边界坐标系 1

| 坐标系类型 | 边界坐标系 |
| --- | --- |
| 标记 | sys1 |

坐标名称

| 第一轴 | 第二轴 | 第三轴 |
| --- | --- | --- |
| t1 | n | to |

## 几何 1

几何 1

单位

| 长度单位 | mm |
| --- | --- |
| 角单位 | deg |

## 材料

### PDMS - Polydimethylsiloxane

PDMS - Polydimethylsiloxane

选择

| 几何实体层 | 域 |
| --- | --- |
| 选择 | 几何 geom1: 尺寸标注 2: 域 1, 3 |

### Air

Air

选择

| 几何实体层 | 域 |
| --- | --- |
| 选择 | 几何 geom1: 尺寸标注 2: 域 2 |

## 固体力学

固体力学

方程

特征

| 名称 | 层 |
| --- | --- |
| 线弹性材料 1 | 域 |
| 自由 1 | 边界 |
| 初始值 1 | 域 |
| 超弹性材料 1 | 域 |
| 固定约束 1 | 边界 |
| 边界载荷 1 | 边界 |

## 网格 1

网格 1

### 大小 (size)

设置

| 描述 | 值 |
| --- | --- |
| 最大单元大小 | 3.69 |
| 最小单元大小 | 0.0165 |
| 曲率因子 | 0.3 |
| 最大单元增长率 | 1.3 |

### 自由三角形网格 1 (ftri1)

选择

| 几何实体层 | 域 |
| --- | --- |
| 选择 | 几何 geom1: 尺寸标注 2: 域 1, 3 |

自由三角形网格 1

设置

| 描述 | 值 |
| --- | --- |
| 迭代次数 | 4 |
| 要处理的最大单元深度 | 4 |

信息

| 描述 | 值 |
| --- | --- |
| 上次构建时间 | < 1 秒 |
| 构建方式 | COMSOL 6.3.0.290 (win64), Oct 16, 2026, 2:26:05 PM |

#### 大小 1 (size1)

选择

| 几何实体层 | 边界 |
| --- | --- |
| 选择 | 几何 geom1: 尺寸标注 1: 边界 4, 6 |

大小 1

设置

| 描述 | 值 |
| --- | --- |
| 最大单元大小 | 0.6 |
| 最小单元大小 | 0.0903 |
| 最小单元大小 | 关 |
| 曲率因子 | 0.3 |
| 曲率因子 | 关 |
| 狭窄区域分辨率 | 关 |
| 最大单元增长率 | 1.3 |
| 最大单元增长率 | 关 |
| 定制单元大小 | 定制 |

### 自由四边形网格 1 (fq1)

选择

| 几何实体层 | 域 |
| --- | --- |
| 选择 | 剩余部分 |

自由四边形网格 1

设置

| 描述 | 值 |
| --- | --- |
| 迭代次数 | 4 |
| 要处理的最大单元深度 | 4 |

信息

| 描述 | 值 |
| --- | --- |
| 上次构建时间 | < 1 秒 |
| 构建方式 | COMSOL 6.3.0.290 (win64), Oct 16, 2026, 2:26:20 PM |

# 罚函数

计算信息

| 计算时间 | 6 s |
| --- | --- |

## 稳态

研究设置

| 描述 | 值 |
| --- | --- |
| 包含几何非线性 | 开 |

研究设置

| 描述 | 值 |
| --- | --- |
| 包含几何非线性 | 开 |

物理场和变量选择

| 键 | 求解 |
| --- | --- |
| 固体力学 (solid) | 开 |

在输出中存储

| 接口 | 输出 | 选择 |
| --- | --- | --- |
| 固体力学 (solid) | 物理场控制 |  |

网格选择

| 组件 | 网格 |
| --- | --- |
| 组件 1 | 网格 1 |

研究扩展

| 描述 | 值 |
| --- | --- |
| 辅助扫描 | 开 |
| 扫描类型 | 指定组合 |

参数

| 参数名称 | 参数值列表 | 参数单位 |
| --- | --- | --- |
| RampFactor | 0.001 range(0.1,0.01,1) |  |

### 研究扩展

研究扩展

| 描述 | 值 |
| --- | --- |
| 辅助扫描 | 开 |
| 扫描类型 | 指定组合 |

参数

| 参数名称 | 参数值列表 | 参数单位 |
| --- | --- | --- |
| RampFactor | 0.001 range(0.1,0.01,1) |  |

# 结果

## 数据集

### 罚函数/解 1

解

| 描述 | 值 |
| --- | --- |
| 解 | 解 1 (sol1) |
| 组件 | 组件 1 (comp1) |

数据集: 罚函数/解 1

## 绘图组

### 应力 (solid)

表面: von Mises 应力 (N/m2)